颍河橡胶坝工程简介

禹州市颍河橡胶坝工程分为三座橡胶坝工程，分别是位于禹州市北关的第一橡胶坝、位于禹州市寨子的第二橡胶坝和禹州市褚河乡的第三橡胶坝。

1、第一橡胶坝

始建于1972年，1974年建成。第一橡胶坝工程总拦水高度8米，其中橡胶坝袋高3.5米，浆砌石坝高4.5米，；浆砌石坝坝顶高程110.5米，橡胶坝设计坝顶高程114.0米，坝顶长度114米，汇流面积562.1Km2，。兴利库容380万m3，设计防洪标准20年一遇，设计防洪水位114.5米，设计防洪库容450万m3,相应下泄量为1800m3/S，校核标准为百年一遇，校核水位116.7米，相应库容540万m3,相应下泄量3515 m3/S。

- 第一橡胶坝水库，是河南省一类饮用用水源保护地，也是禹州市城区居民生活用水的备用水源。

2、第二橡胶坝

（2003—2005年建设）第二橡胶坝工程位于第一橡胶坝工程下游5.5公里处，由混凝土坝和橡胶坝袋组成，总拦水高度7米。其中橡胶坝袋高5米，混凝土坝高2米，坝顶高程108米，坝顶长92米，设计库容300万m3,设计防洪标准20年一遇，设计流量1932 m3/S。校核标准为百年一遇，校核流量3887 m3/S。

3、第三橡胶坝

（2007年—2009年建设）第三橡胶坝工程距第二橡胶坝工程下游7.4公里处，由混凝土坝和橡胶坝袋组成，总拦水高度9.5米。其中橡胶坝袋高5米，混凝土坝高4.5米，坝顶高程103米，坝顶长110米，设计库容640万m3,设计防洪标准20年一遇，设计流量1932 m3/S。校核标准为百年一遇，校核流量3887 m3/S。