禹州市23座小型水库分布情况

禹州市现有已注册登记小型水库23座（小一型9座、小二型14座），分别是朱阁镇郑湾（小一型）、大陈、犊水沟、石河水库，无梁镇月湾（小一型）、回龙池、曹楼水库，浅井镇龙头（小一型）、龙尾（小一型）、黄土岭（小一型）、逍遥观、石棚沟、大石庄、和山房水库，苌庄镇牛头（小一型）、红石岩、共青泉、龙佛寺、闯王峡水库，文殊镇南河水库，方岗镇东炉水库（小一型），鸠山镇吴河水库（小一型），鸿畅镇柏桥水库（小一型）。

1、龙头水库。该水库位于浅井镇麻地川村，颍河支流扒村河上游，属淮河流域沙颍河水系。坝址以上主河道长7.4km，河道平均坡降0.03，控制流域面积11km2。水库于1958年3月开工建设，1959年6月竣工。2011年进行了除险加固，除险加固后的标准为30年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核，总库容162万m3。

2、龙尾水库。该水库位于浅井镇麻地川村，颍河支流扒村河上游，属淮河流域沙颍河水系。坝址以上主河道长7km，河道平均坡降0.046，控制流域面积11.1km2。水库于1957年12月动工兴建，1958年6月竣工。2008年进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，总库容162.00万m3。

3、黄土岭水库。该水库位于浅井镇书堂村，颍河支流书堂河上游，属淮河流域沙颍河水系。坝址以上主河道长3.5km，河道比降1/50，控制流域面积9.4km2。水库于1956年元月动工兴建，1957年6月竣工。2008年进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，总库容180.79万m3。

4、牛头水库。该水库位于苌庄镇孙河村，颍河支流龙潭河上游，属淮河流域沙颍河水系，坝址以上主河道长7.6km，控制流域面积20.80km2。水库于1957年12月开始兴建，1958年6月基本建成。2008年进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，总库容414万m3。

5、月湾水库。该水库位于无梁镇月湾村西，清潩河支流石梁河上游，属淮河流域沙颍河水系。坝址以上主河道长6.2km，平均比降0.02，控制流域面积15.3km2。水库于1956年春动工，1958年基本建成，2009年进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，总库容436万m3。

6、郑湾水库。该水库位于朱阁镇郑湾村西北，颍河支流扒村河上，属淮河流域沙颍河水系。水库上游有小（1）型龙头水库、龙尾水库2座，郑湾水库至龙头、龙尾水库，区间干流长8.5km，平均比降1/40，区间流域面积19.5km2。水库始建于1958年3月，1959年冬基本建成。2008年进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，总库容466万m3。

7、柏桥水库。该水库位于鸿畅镇柏桥村，北汝河支流兰河上，坝址以上主河道长27km，平均比降0.022，控制流域面积141km2。水库于1958年动工兴建，1959年完工。2008年对该水库进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核，总库容304万m3。

8、东炉水库。该水库位于方岗镇东炉村，北汝河支流兰河上游，属淮河流域。水库坝址以上河流长17km，河道比降0.027，水库控制流域面积48km2。该水库于2009年2月至2009年11月进行了除险加固工程施工，水库除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核，总库容313.18万m3。

9、吴河水库。该水库位于鸠山镇范门村西，涌泉河支流吴河上，属淮河流域沙颍河水系。坝址以上主河道长8.1km，平均比降3/50，控制流域面积18.6km2。水库于1974年动工兴建，1976年完工。2008年进行了除险加固，除险加固后的标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，总库容170.8万m3。

10、红石岩水库。该水库位于苌庄镇毛栗沟村，颍河支流磨河上游，属于淮河流域沙颍河水系。水库以上控制流域面积13.1km，坝址上游河道长4.5km河道比降0.02，水库于1958年2月动工兴建，1959年6月完工。2011年12月至2012年9月进行了除险加固，除险加固后防洪标准为20年一遇洪水设计、200年一遇洪水校核，总库容97万m3。

11、回龙池水库。该水库位于无梁镇大木村，清潩河上游。水库坝址以上干流长2.7km，河道比降0.02，控制流域面积3.85km2。水库始建于1956年3月，1958年5月基本建成。2011年11月~2012年11月进行了除险加固，除险加固后的标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，总库容82万m3。

12、共青泉水库。该水库位于苌庄镇桑庄村，颍河支流天井河中游。坝址以上主河道长10.0km，平均比降0.01，控制流域面积22.4km2。水库于1958年4月动工兴建，1959年6月完工，2013年3月至2014年5月进行了除险加固工程施工，除险加固后的标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，总库容56.78万m3。

13、逍遥观水库。该水库位于浅井镇马沟村，颍河支流天井河上游，属淮河流域沙颍河水系，坝址以上主河道长3.5km，控制流域面积3.0km²。水库于1956年动工兴建，1957年基本建成，2012年对水库进行了除险加固，水库设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。水库总库容41.61万m³。

14、南河水库。该水库位于文殊镇文殊村，北汝河支流兰河上，坝址以上河道干流长度10.3km，控制流域面积22.4km2。水库按20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，总库容20.32万m3。

15、石棚沟水库.该水库位于浅井镇书堂村，颍河支流书堂河上游，水库控制流域面积1.7km2，坝址以上河道干流长度1.8km。水库于1970年冬动工兴建，1972年12月基本建成，2012年对水库进行了除险加固，水库设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。水库总库容20.5万m3。

16、大陈水库。该水库位于朱阁镇大陈村，颍河支流犊水河上，水库上游河道长度7.94km，平均比降0.033，控制流域面积11.9km²。水库始建于1974年10月，1975年9月基本建成，2013年对水库进行了除险加固，洪水标准采用10年一遇设计，50年一遇校核，总库容31.6万m³。

17、犊水沟水库。该水库位于朱阁镇小冀庄村，颍河支流犊水河上，属沙颍河水系，水库坝址以上有一个小(2)型大陈水库，该库控制流域面积11.9km2，河道长度7.94km，大陈水库至犊水沟水库区间流域面积2.4km2，区间河道长度1.6km，犊水沟水库总控制面积14.1m2，水库以上河道总长度9.54km，平均比降0.033。水库大坝始建于1975年10月动工，1976年9月完成建设。2013年对水库进行了除险加固大坝为均质土坝，洪水标准采用10年一遇设计，50年一遇校核，总库容37.7万m³。

18、石河水库。该水库位于朱阁镇石河村，白水河支流吓水河上，水库控制流域面积6.2km2，河道长度3.6km，平均比降0.008。水库于1968年11月动工兴建，1969年6月竣工，2013年对水库进行了除险加固，洪水标准采用10年一遇设计，50年一遇校核，总库容10.83万m3。

19、曹楼水库。该水库位于无梁镇曹楼村，清潩河支流石梁河上游，水库控制流域面积1.8km2，坝址以上河道干流长度2.6km，水库设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准采用50年一遇，水库总库容35.78万m3。大坝为均质土坝，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的小（2）型水库。

20、大石庄水库。该水库位于浅井镇书堂村北，淮河流域颍河支流书堂河上，水库控制流域面积2.3km²。水库始建于1972年，1973年5月基本建成，2013年对水库进行了除险加固，水库洪水标准采用20年一遇设计，200年一遇校核,总库容万13.8万m³。

21、和山房水库。该水库位于浅井镇和山房村，书堂河支流上，水库控制流域面积3km2，河道长度3.1km，平均比降0.012，水库始建于1974年，1975年完成建设，2013年对水库进行了除险加固，洪水标准采用10年一遇设计，50年一遇校核，总库容14.64万m3，大坝为均质土坝，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖综合利用的小（2）型水库。

22、闯王峡水库。该水库位于苌庄镇郭楼村，颍河支流天井河支流上。水库坝址以上控制面积0.75km²，河道长度1.29km，平均比降0.059，水库大坝建于1958年3月，2013年对水库进行了除险加固，大坝为均质土坝，洪水标准采用20年一遇设计，200年一遇校核，总库容21.3万m³。

23、龙佛寺水库。该水库位于苌庄镇于王沟村，颍河支流天井河上游，属淮河流域沙颍河水系，水库控制流域面积9.1km²，河道长度4.1km。水库始建于1958年2月，2012年对水库进行了除险加固，水库设计洪水标准采用20年一遇，校核洪水标准采用200年一遇，总库容50.4万m³。